第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着智能制造和自动化生产的发展，工业现场对产品质量检测的实时性、稳定性和自动化程度提出了更高要求。传统人工质检依赖经验判断，容易受到疲劳、光照、生产节拍和主观标准影响，在连续生产场景中存在效率低、漏检率不稳定、人力成本高等问题。将机器视觉引入传送带质检环节，可以通过图像采集和算法识别实现对产品状态的自动判断，从而提高检测一致性，减少人工参与。

近年来，深度学习目标检测算法在速度和精度方面不断提升，为工业缺陷检测提供了新的实现方式。与传统图像处理方法相比，基于深度学习的视觉检测对复杂背景、目标形态变化和局部缺陷具有更强适应能力。但在实际产线中，检测结果不仅要准确，还必须能够快速反馈给执行机构。如果完全依赖云端推理，容易受到网络延迟、数据传输和现场稳定性的影响。因此，将模型部署到边缘设备，在本地完成图像采集、推理和结果输出，是工业视觉检测的重要发展方向。

本文面向传送带产品缺陷检测与分拣场景，设计一种基于 Jetson Nano 和 STM32 的边缘 AI 自动分拣系统。系统由 Jetson Nano 完成摄像头图像采集、YOLOv8/TensorRT 推理和缺陷判定，由 STM32F103C6 完成光电开关检测、传送带启停、串口通信和气缸剔除控制。两部分通过 UART 自定义协议连接，形成“物体触发-停带拍照-边缘推理-结果返回-执行分拣”的闭环流程。

本课题的意义在于：一方面，系统能够降低人工质检依赖，提高传送带分拣过程的自动化水平；另一方面，通过 Jetson Nano 与 STM32 的异构协同，将视觉计算和实时控制分别交给更适合的硬件处理，有利于在低成本条件下实现完整的边缘智能控制系统。同时，系统涉及深度学习部署、嵌入式实时操作系统、串口通信协议和执行机构控制，具有较强的工程实践价值。

1.2 研究现状

机器视觉缺陷检测大致经历了传统图像处理和深度学习检测两个阶段。传统方法通常通过阈值分割、边缘检测、模板匹配、纹理分析等方式提取人工特征，再依据规则或分类器完成缺陷判定。这类方法实现简单、计算量小，适合背景稳定、缺陷形态规则的场景，但对光照变化、目标姿态变化和复杂表面纹理较为敏感，泛化能力有限。

深度学习方法能够从样本中自动学习特征，已成为当前视觉检测的重要方向。YOLO 系列算法因检测速度快、部署链路成熟，常用于实时目标检测任务。YOLOv8 在模型结构和检测头设计上进一步优化，提供了轻量到高精度的多种模型规模。对于边缘设备而言，YOLOv8n 这类轻量模型更适合在有限算力条件下实现实时检测。结合 TensorRT 的 FP16 推理优化，可以进一步降低推理延迟，提高边缘端部署效率。

在边缘推理平台方面，树莓派、OpenMV、K210 和 Jetson 系列平台均有应用。树莓派生态完善但深度学习推理能力有限，OpenMV 和 K210 适合轻量视觉任务，Jetson Nano 则集成 ARM CPU 与 NVIDIA GPU，支持 CUDA、cuDNN 和 TensorRT，能够承担目标检测等计算量较大的边缘 AI 任务。因此，Jetson Nano 适合作为中小型视觉检测系统的边缘推理节点。

在控制执行部分，工业现场通常需要稳定的传感器响应、电机控制和执行机构动作。裸机程序可以完成简单控制，但当系统同时包含检测、通信、分拣动作和异常处理时，程序结构容易复杂。FreeRTOS 提供任务调度、信号量和定时机制，适合将控制流程拆分为多个任务。本文在 STM32F103C6 上使用 FreeRTOS 组织光电检测、串口通信和分拣控制逻辑，使系统流程更加清晰。但 STM32F103C6 SRAM 仅 10 KB，因此任务栈、系统 heap 和通信缓冲区需要精简配置，这也是系统实现中的重要约束。

1.3 本文主要工作

本文围绕传送带视觉缺陷检测与自动分拣系统，完成以下工作：

1. 设计了 Jetson Nano 与 STM32F103C6 协同工作的系统架构。Jetson 负责图像采集与缺陷识别，STM32 负责传送带控制、传感器检测和气缸剔除，两者通过串口完成信息交互。

2. 实现了基于 YOLOv8n 和 TensorRT 的边缘推理程序。程序包括摄像头采集、图像预处理、TensorRT 引擎加载、模型推理、检测结果后处理和缺陷判定，并支持通过类别配置调整缺陷判断逻辑。

3. 实现了基于 FreeRTOS 的 STM32 控制程序。系统设置光电检测任务、控制任务和串口任务，通过信号量完成任务同步，实现从物体检测到分拣动作的顺序控制。

4. 设计了轻量级 UART 通信协议。STM32 发送 `AA 55 10 PAY0 PAY1 XOR` 触发帧，Jetson 返回 `BB STATUS XOR` 判定帧，其中 `STATUS=0x01` 表示缺陷剔除，`STATUS=0x02` 表示正常放行。系统在超时或校验失败时按正常放行处理，避免产线长时间停滞。

5. 完成了传送带执行机构控制与资源优化。STM32 通过 TIM2 PWM 驱动 TB6600 步进电机驱动器，通过 GPIO 控制光电开关输入和气缸电磁阀输出，并根据 10 KB SRAM 约束对 FreeRTOS heap 和任务栈进行精简配置。

1.4 论文结构

本文共分为八章。

第一章介绍课题背景、研究现状、主要工作和论文结构。

第二章进行系统总体设计，分析功能需求、性能需求和总体架构。

第三章介绍硬件系统设计，包括传感器布局、STM32 引脚分配、电机驱动、摄像头和供电方案。

第四章介绍 STM32 嵌入式软件设计，包括 FreeRTOS 任务划分、同步机制、串口协议和 PWM 控制。

第五章介绍 Jetson 边缘 AI 推理系统设计，包括 YOLOv8 模型部署、TensorRT 推理、图像预处理与后处理。

第六章进行系统集成与实验测试，验证通信、检测、分拣和系统性能。

第七章总结开发过程中的关键问题及解决方案。

第八章对全文工作进行总结，并提出后续改进方向。

第二章 系统总体设计

2.1 系统需求分析

本文设计的系统面向传送带产品缺陷检测与自动分拣场景，目标是在产品经过检测位置时，自动完成触发、停带、拍照、推理、判定和分拣动作。系统需要同时满足视觉检测、实时控制和通信协同三方面要求。

在功能需求方面，系统应具备以下能力：第一，能够通过光电开关检测传送带上是否有产品到达指定位置；第二，能够在检测到产品后控制传送带暂停，为图像采集和模型推理提供稳定条件；第三，能够由 Jetson Nano 调用摄像头采集图像，并通过目标检测模型判断产品是否存在缺陷；第四，能够将检测结果返回 STM32，由 STM32 控制气缸完成缺陷品剔除，正常品则直接放行；第五，能够在 STM32 与 Jetson 之间建立稳定的串口通信机制，保证触发命令和检测结果能够正确传输。

在性能需求方面，系统应尽量缩短从产品触发到执行分拣之间的时间，使检测流程能够适应传送带连续运行场景。边缘推理部分需要选择轻量化模型，并通过 TensorRT 加速降低推理延迟；控制部分需要保证光电检测、通信等待和执行动作按顺序进行，避免重复触发和状态混乱。考虑到工业现场可能存在串口干扰、相机异常或推理超时，系统还需要具备基本容错能力。当 Jetson 回复超时或数据校验失败时，STM32 按正常品放行处理，避免传送带长时间停滞。

在硬件约束方面，系统采用 STM32F103C6 作为控制器，该芯片 SRAM 仅 10 KB，因此 FreeRTOS 任务栈、系统 heap 和通信缓冲区必须控制在较小范围内。Jetson Nano 负责视觉推理，虽然具备 GPU 加速能力，但其功耗和算力仍有限，因此检测模型应选择轻量化版本。系统整体需要在成本、实时性和实现复杂度之间取得平衡。

2.2 系统总体架构

系统采用“边缘推理 + 嵌入式控制”的异构架构，由感知层、边缘推理层、控制执行层和通信层组成。

感知层主要包括 USB 摄像头和光电开关。光电开关安装在传送带检测位置，用于判断产品是否到达；USB 摄像头连接 Jetson Nano，用于采集产品图像。光电开关负责触发流程，摄像头负责提供视觉输入，两者共同构成系统的现场感知部分。

边缘推理层以 Jetson Nano 为核心。Jetson Nano 运行 Python 推理程序，接收到 STM32 的串口触发帧后，读取摄像头图像，完成预处理、TensorRT 模型推理、后处理和缺陷判定，并通过串口返回检测结果。该层主要承担计算量较大的视觉识别任务。

控制执行层以 STM32F103C6 为核心。STM32 运行 FreeRTOS 程序，负责光电开关轮询、传送带启停、串口触发、等待检测结果和气缸动作控制。传送带由 TB6600 驱动器和步进电机构成，STM32 通过 TIM2 输出 PWM 脉冲控制电机运行；缺陷品剔除由 GPIO 控制电磁阀，进而驱动气缸完成动作。

通信层采用 UART 串口连接 STM32 与 Jetson Nano。STM32 检测到产品后发送触发帧，Jetson 完成推理后返回判定帧。系统通信协议采用固定帧头和 XOR 校验，结构简单，便于在资源有限的 MCU 上解析。

系统工作流程如下：传送带运行时，STM32 持续检测光电开关状态；当产品到达检测位置后，STM32 停止传送带并向 Jetson 发送触发帧；Jetson 收到触发后采集图像并进行缺陷检测；检测完成后，Jetson 返回缺陷或正常状态；STM32 根据返回结果决定是否驱动气缸剔除产品，最后恢复传送带运行。

2.3 关键技术选型

系统控制器选用 STM32F103C6。该芯片基于 Cortex-M3 内核，主频可达 72 MHz，具备 GPIO、USART、定时器等常用外设，能够满足传送带控制、光电开关检测和串口通信需求。虽然其 SRAM 资源较小，但通过合理配置 FreeRTOS heap 和任务栈，可以完成本系统所需的多任务控制。

实时操作系统选用 FreeRTOS。相比单一裸机循环，FreeRTOS 能够将光电检测、串口通信和分拣控制拆分为独立任务，并通过信号量实现任务同步。本文设置 DetectTask、ControlTask 和 UartTask 三个核心任务，使系统流程更清晰，也便于后续维护和扩展。

边缘推理平台选用 Jetson Nano。Jetson Nano 集成 ARM CPU 与 NVIDIA GPU，支持 CUDA 和 TensorRT，适合部署轻量化目标检测模型。相比普通单板机，Jetson Nano 在深度学习推理方面具有更强计算能力；相比更高端的 Jetson 设备，其成本更低，更适合中小型实验平台和原型系统。

检测模型选用 YOLOv8n。YOLOv8n 模型规模较小，适合边缘设备实时推理。系统将模型转换为 TensorRT FP16 引擎，以降低推理耗时并提高 GPU 利用效率。对于本文的传送带检测任务，YOLOv8n 能够在速度和检测效果之间取得较好的平衡。

通信方式选用 UART 串口。UART 接线简单、资源占用低，适合 STM32 与 Jetson 之间进行短帧控制信息传输。本文设计的上行触发帧为 `AA 55 10 PAY0 PAY1 XOR`，下行判定帧为 `BB STATUS XOR`。其中 `STATUS=0x01` 表示缺陷品，`STATUS=0x02` 表示正常品。XOR 校验用于发现简单传输错误，超时和校验失败时系统默认放行，保证流程可继续运行。

执行机构选用 TB6600 步进电机驱动器和电磁阀气缸。TB6600 可接收 STM32 输出的 PWM 脉冲并驱动步进电机运行，适合传送带速度控制；气缸动作快速、结构简单，适合完成缺陷品剔除。STM32 通过 GPIO 控制电磁阀通断，实现剔除动作的开启与复位。

2.4 本章小结

本章从系统需求出发，确定了传送带视觉缺陷检测与自动分拣系统的总体架构。系统采用 Jetson Nano 负责边缘视觉推理，STM32F103C6 负责实时控制执行，两者通过 UART 自定义协议协同工作。该架构将视觉计算和实时控制分离，既能利用 Jetson Nano 的推理能力，又能发挥 STM32 在外设控制和实时响应方面的优势，为后续硬件设计、嵌入式软件设计和边缘推理系统实现奠定基础。

第三章 硬件系统设计

3.1 硬件系统组成

本系统硬件部分由传送带机构、检测传感器、边缘推理设备、嵌入式控制器、电机驱动模块和剔除执行机构组成。传送带用于承载待检测产品并完成连续输送；光电开关用于检测产品是否到达拍照位置；USB 摄像头用于采集产品图像；Jetson Nano 负责运行视觉检测程序；STM32F103C6 负责传送带启停、串口通信和气缸控制；TB6600 驱动器用于驱动步进电机；电磁阀和气缸用于完成缺陷品剔除动作。

系统采用 Jetson Nano 与 STM32 分工协作的硬件架构。Jetson Nano 侧主要连接摄像头和串口，承担图像采集与推理任务；STM32 侧连接光电开关、步进电机驱动器和气缸电磁阀，承担实时控制任务。两者通过 UART 串口通信，使视觉检测结果能够及时传递给执行控制部分。

3.2 传送带与传感器布局

传送带机构用于模拟实际产线中的连续输送过程。产品随传送带运动，当产品进入检测区域时，安装在侧面的光电开关被遮挡，输出低电平信号。STM32 读取该信号后判断产品到达指定位置，并控制传送带暂停，使摄像头能够采集稳定图像。

USB 摄像头安装在传送带上方，视野覆盖检测区域。摄像头位置需要保证产品处于画面中央，并尽量减少反光、遮挡和背景干扰。光电开关的位置应与摄像头视野对应，使产品触发传感器后能够停在适合拍摄的位置。气缸安装在检测区域之后，当系统判定产品存在缺陷时，STM32 控制电磁阀使气缸推出，将缺陷品从传送带侧向剔除。

传感器与执行机构的布局遵循先检测、后判定、再执行的顺序。光电开关负责触发检测流程，摄像头负责采集图像，气缸负责完成分拣动作。这样的布局可以避免产品尚未完成检测就进入剔除位置，也便于后续调整传送带速度和动作延时。

3.3 STM32 控制电路设计

控制器选用 STM32F103C6。该芯片主频可达 72 MHz，具备 GPIO、定时器和 USART 等外设，能够满足本系统对传感器输入、电机控制、串口通信和执行机构输出的需求。由于该芯片 SRAM 仅 10 KB，硬件设计和软件任务划分均需避免过多缓冲区和冗余外设占用。

STM32 主要引脚分配如下：

| 引脚 | 功能 | 连接对象 |

| --- | --- | --- |

| PA0 | TIM2_CH1 PWM 输出 | TB6600 PUL |

| PA1 | 传送带使能 | TB6600 ENA |

| PA2 | 电机方向控制 | TB6600 DIR |

| PA6 | 光电开关输入 | 低电平有效 |

| PA7 | 气缸控制输出 | 电磁阀控制端 |

| PA9 | USART1_TX | Jetson 串口 RX |

| PA10 | USART1_RX | Jetson 串口 TX |

其中 PA6 配置为上拉输入，光电开关触发时输出低电平；PA7 配置为推挽输出，用于控制电磁阀通断；PA0 复用为 TIM2_CH1，用于输出 PWM 脉冲控制步进电机运行；PA9 和 PA10 用于与 Jetson Nano 进行 UART 通信。

3.4 步进电机驱动设计

传送带由步进电机带动，电机驱动器选用 TB6600。TB6600 接收 STM32 输出的脉冲、方向和使能信号，其中 PUL 控制步进脉冲，DIR 控制转动方向，ENA 控制驱动器使能。STM32 通过 TIM2_CH1 输出 PWM 信号，使电机按照设定频率运行。

在当前工程配置中，TIM2 预分频系数为 71，计数时钟为 1 MHz；自动重装载值为 2999，对应 PWM 频率约为 333 Hz；比较值设置为 1500，约为 50% 占空比。对于 TB6600 而言，电机转速主要由脉冲频率决定，占空比只需保证脉冲宽度满足驱动器识别要求。为了避免步进电机上电直接高速运行造成失步，系统采用较低频率作为起步参数，后续可根据传送带速度需求调整 Period 值。

3.5 气缸剔除机构设计

缺陷品剔除机构由电磁阀和气缸组成。STM32 的 PA7 引脚输出控制信号，经驱动电路控制电磁阀通断。当 Jetson 返回缺陷判定结果后，STM32 将 PA7 置为高电平，使气缸推出并持续一段时间；动作完成后 PA7 恢复低电平，气缸复位。当前程序中气缸动作保持时间设置为 1000 ms，可根据实际气缸行程和传送带速度进行调整。

采用气缸作为剔除机构的优点是动作直接、响应较快、结构简单，适合传送带侧向分拣。为保证动作可靠，气缸安装位置应与产品停留或经过位置匹配，电磁阀供电与 STM32 控制信号之间应做好隔离或驱动保护，避免感性负载对控制电路造成干扰。

3.6 Jetson Nano 与摄像头设计

边缘推理设备选用 Jetson Nano，主要负责运行 YOLOv8/TensorRT 推理程序。Jetson Nano 通过 USB 接口连接摄像头，摄像头分辨率设置为 640×480，能够满足本系统检测区域图像采集需求。模型输入尺寸为 640×640，程序在推理前对图像进行缩放和填充处理。

Jetson Nano 与 STM32 通过 UART 串口连接。通信时需要保证两端波特率、数据位、停止位和校验方式一致，并且两设备必须共地。Jetson Nano 的串口引脚在使用前需要释放系统控制台占用，并配置用户串口访问权限。若现场调试不便，也可以使用 USB 转 TTL 模块完成串口通信。

3.7 系统供电设计

系统供电需要同时满足控制电路、边缘计算设备和执行机构的需求。Jetson Nano 对电源稳定性要求较高，应使用独立稳定的 5 V 电源供电。STM32 控制板使用 3.3 V 工作电压，可由开发板稳压电路或外部电源模块提供。步进电机和 TB6600 驱动器根据电机规格使用独立电源，电磁阀也应根据额定电压单独供电。

由于系统中同时存在电机和电磁阀等感性负载，供电设计应注意功率地与信号地连接方式，保证 STM32 与 Jetson 串口通信共地，同时减少电机和电磁阀动作对控制信号的干扰。电磁阀控制端应加入必要的驱动与续流保护，电机电源应留有足够电流余量，避免启动瞬间电压跌落影响控制器和 Jetson Nano 的稳定运行。

3.8 本章小结

本章完成了系统硬件部分的总体设计，介绍了传送带机构、光电开关、USB 摄像头、Jetson Nano、STM32F103C6、TB6600 步进电机驱动器和气缸剔除机构的组成与连接关系。系统通过 STM32 实现实时控制，通过 Jetson Nano 实现边缘视觉推理，并利用 UART 串口完成两者协同。硬件设计为后续嵌入式控制程序和边缘推理程序的实现提供了基础。

第四章 嵌入式软件设计

4.1 软件总体结构

STM32 端软件主要负责传送带控制、光电开关检测、串口通信和气缸剔除动作。系统基于 STM32CubeMX 生成的 HAL 工程开发，并引入 FreeRTOS 实时操作系统，将不同功能划分为独立任务，避免所有逻辑集中在单一主循环中。

程序初始化阶段依次完成 HAL 库初始化、系统时钟配置、GPIO 初始化、TIM2 初始化和 USART1 初始化。随后启动 TIM2 PWM 输出，使传送带具备运行条件；再初始化 FreeRTOS 内核，创建任务和信号量，最后调用 `osKernelStart()` 启动调度器。调度器启动后，系统主要由 FreeRTOS 任务完成运行控制。

STM32 端软件流程可以概括为：光电开关检测到产品到位后，控制任务停止传送带并通知串口任务；串口任务向 Jetson 发送触发帧并等待检测结果；控制任务根据返回结果决定是否驱动气缸剔除；动作完成后恢复传送带运行。

4.2 FreeRTOS 配置

系统使用 FreeRTOS 进行多任务调度，并通过 CMSIS-RTOS V2 接口创建任务和信号量。由于 STM32F103C6 的 SRAM 仅 10 KB，FreeRTOS 配置需要尽量精简。当前工程中 `configTOTAL_HEAP_SIZE` 设置为 4800 字节，`configMINIMAL_STACK_SIZE` 设置为 128，软件定时器任务栈深度设置为 128，在满足任务运行需求的同时保留一定内存余量。

系统采用抢占式调度，`configUSE_PREEMPTION` 设置为 1，系统节拍频率为 1000 Hz。该配置能够满足光电开关轮询、串口等待和气缸动作延时等控制需求。考虑到本系统任务数量较少，任务优先级设计保持简单：控制任务优先级高于检测任务和串口任务，使传送带启停和分拣动作能够及时执行。

系统创建的主要任务如下：

| 任务名称 | 优先级 | 主要功能 |

| --- | --- | --- |

| DetectTask | Normal | 轮询光电开关并进行去抖 |

| ControlTask | AboveNormal | 控制传送带启停和气缸动作 |

| UartTask | Normal | 发送触发帧并接收 Jetson 回复 |

| defaultTask | Normal | 默认空闲任务 |

这种任务划分使检测、通信和控制逻辑相互独立，便于维护和调试。

4.3 多任务协同设计

系统通过三个信号量完成任务同步，分别为 `detectSemHandle`、`uartSemHandle` 和 `uartDoneSemHandle`。信号量用于连接检测、通信和控制三个步骤，使系统按照固定顺序运行。

DetectTask 负责检测产品到位。当 PA6 光电开关输出低电平时，任务延时 20 ms 后再次读取引脚状态，若仍为低电平，则认为触发有效，并释放 `detectSemHandle` 通知控制任务。为了避免同一产品重复触发，任务会等待光电开关恢复高电平后再继续检测。

ControlTask 是系统流程的核心任务。任务等待 `detectSemHandle`，收到触发后先关闭传送带使能信号，使产品停在拍照位置；随后释放 `uartSemHandle` 通知串口任务发送触发帧，并等待 `uartDoneSemHandle`。当串口任务完成接收并更新检测结果后，ControlTask 根据结果执行剔除或放行动作，最后重新使能传送带。

UartTask 负责与 Jetson Nano 通信。任务等待 `uartSemHandle`，收到信号后组装并发送触发帧，然后阻塞等待 Jetson 回复。若接收到有效回复帧，则更新全局变量 `g_uartReply`；若超时或校验失败，则将结果置为正常放行。处理完成后释放 `uartDoneSemHandle`，通知控制任务继续执行。

通过上述设计，系统形成了“检测任务触发、控制任务调度、串口任务通信、控制任务执行”的流水线流程。该方式减少了任务之间的直接耦合，也避免了不同功能同时操作传送带状态造成混乱。

4.4 串口通信协议设计

STM32 与 Jetson Nano 之间采用 UART 串口通信，波特率为 9600，数据格式为 8N1。通信内容较少，因此采用固定长度短帧协议，便于 MCU 解析。

STM32 向 Jetson 发送的触发帧长度为 6 字节，格式如下：

| 字节 | 含义 |

| --- | --- |

| 0xAA | 帧头 1 |

| 0x55 | 帧头 2 |

| 0x10 | 命令字 |

| PAY0 | 数据字节 0 |

| PAY1 | 数据字节 1 |

| XOR | 校验字节 |

其中校验字节由命令字和两个数据字节异或得到，即 `XOR = CMD ^ PAY0 ^ PAY1`。当前程序中数据字节作为固定占位数据，主要用于触发 Jetson 拍照推理。

Jetson 向 STM32 返回的判定帧长度为 3 字节，格式为 `BB STATUS XOR`。其中 `0xBB` 为帧头，`STATUS=0x01` 表示缺陷品，需要剔除；`STATUS=0x02` 表示正常品，直接放行；校验字节为 `0xBB ^ STATUS`。

为提高系统容错能力，STM32 接收回复时设置 30 s 超时时间。若在规定时间内未收到回复，或回复帧校验失败，系统默认按正常品放行处理。该策略可以避免通信异常导致传送带长时间停止，保证系统能够继续运行。

4.5 电机与气缸控制

传送带电机由 STM32 的 TIM2_CH1 输出 PWM 脉冲，经 TB6600 驱动器控制步进电机转动。TIM2 预分频系数设置为 71，计数时钟为 1 MHz；自动重装载值设置为 2999，因此 PWM 频率约为 333 Hz。主程序在启动调度器前设置比较值并启动 PWM 输出。

步进电机速度主要由 PWM 频率决定。当需要改变传送带速度时，可通过调整 TIM2 的 Period 改变输出频率；占空比主要影响脉冲宽度，保持在合理范围即可。当前系统采用较低频率运行，有助于降低电机启动失步风险。

传送带启停通过 ENA 引脚控制。系统空闲时传送带保持运行，检测到产品后 ControlTask 将 ENA 置为停止状态，等待 Jetson 完成推理并返回结果；分拣处理完成后，再恢复 ENA 状态，使传送带继续运行。

气缸剔除由 PA7 控制。当检测结果为缺陷品时，ControlTask 将 PA7 置为高电平，电磁阀动作并驱动气缸推出；延时 1000 ms 后 PA7 恢复低电平，气缸复位。若检测结果为正常品或通信异常，则不触发气缸，产品随传送带继续前进。

4.6 本章小结

本章介绍了 STM32 端嵌入式软件设计。系统基于 FreeRTOS 将光电检测、串口通信和分拣控制划分为多个任务，并通过三个信号量实现任务同步；同时设计了轻量级 UART 通信协议，使 STM32 能够触发 Jetson 推理并接收检测结果；在执行控制方面，系统通过 TIM2 PWM 控制步进电机，通过 GPIO 控制气缸电磁阀。该软件结构实现了传送带检测与分拣流程的闭环控制，为后续边缘 AI 推理系统和整体联调提供了基础。

第五章 边缘AI推理系统设计

5.1 推理系统总体流程

边缘 AI 推理系统运行在 Jetson Nano 上，主要负责图像采集、模型推理、缺陷判定和串口结果返回。系统通过 UART 串口接收 STM32 发送的触发帧，当传送带上的产品到达检测位置并停稳后，Jetson 读取 USB 摄像头图像，调用 TensorRT 引擎完成目标检测，并将检测结果转换为缺陷或正常状态返回 STM32。

Jetson 端程序采用 Python 编写，主要由串口通信、摄像头采集、图像预处理、TensorRT 推理、检测后处理和结果回复几部分组成。程序启动后先加载 TensorRT 引擎，再打开摄像头和串口，并创建后台串口读取线程。主循环持续等待触发队列中的有效帧，收到触发后执行一次完整推理流程。

系统推理流程如下：接收 STM32 触发帧；采集当前摄像头图像；对图像进行缩放、填充和格式转换；调用 TensorRT 引擎执行推理；解析模型输出并进行非极大值抑制；根据检测结果判断产品状态；最后通过串口发送 `BB STATUS XOR` 回复帧。

5.2 模型选型与部署方式

本系统选用 YOLOv8n 作为目标检测模型。YOLOv8n 模型规模较小，推理速度较快，适合 Jetson Nano 这类资源有限的边缘设备。对于传送带缺陷检测场景，系统更关注端到端响应时间和部署稳定性，因此选择轻量模型能够降低推理延迟，并减少边缘设备的计算压力。

模型部署采用 TensorRT FP16 引擎方式。训练或导出的模型先转换为 TensorRT 支持的 engine 文件，Jetson 端程序运行时直接加载 `yolov8n_fp16.engine`。相比直接使用 PyTorch 模型推理，TensorRT 能够针对 NVIDIA GPU 进行算子融合、精度优化和显存调度优化，从而提高推理效率。

程序中的 `TRTEngine` 类负责加载 engine 文件并创建执行上下文，同时为输入和输出绑定分配主机内存、设备显存和 CUDA Stream。推理时，程序先将预处理后的图像数据复制到输入缓冲区，再执行异步推理，最后将输出结果从设备端复制回主机端进行后处理。

5.3 图像预处理设计

摄像头采集到的原始图像分辨率设置为 640×480，而模型输入尺寸为 640×640。为避免直接拉伸导致目标比例失真，程序采用 letterbox 方式进行预处理。该方法先按比例缩放原始图像，使其适配模型输入尺寸，再在空白区域填充灰色边界，保持目标宽高比例不变。

预处理过程主要包括四个步骤：首先读取原始图像尺寸，计算缩放比例；然后使用 OpenCV 将图像缩放到目标大小；接着在上下或左右方向补边，使图像尺寸变为 640×640；最后将图像从 BGR 转换为 RGB，并归一化到 0 至 1 范围，再调整为 CHW 格式输入模型。

预处理函数同时返回缩放比例和填充值，用于后处理阶段将检测框坐标从模型输入空间映射回原始图像空间。这样可以保证检测框位置与摄像头原图对应，便于后续调试显示和结果分析。

5.4 检测后处理设计

TensorRT 输出的是模型原始预测结果，不能直接作为最终检测结果使用。程序需要对输出张量进行解析、置信度筛选、坐标变换和非极大值抑制。

由于不同 YOLO 版本的输出格式不同，程序在后处理时进行了兼容处理。YOLOv5 常见输出格式为 `[25200, 85]`，其中包含目标框、objectness 和类别置信度；YOLOv8 常见输出格式为 `[84, 8400]`，需要先转置为 `[8400, 84]`，再解析边界框和类别得分。程序根据张量维度自动判断输出格式，提升了推理模块的适配性。

在置信度筛选阶段，程序使用 `CONF_THRESH` 过滤低置信度目标。随后将模型输出的中心点宽高格式转换为左上角和右下角坐标，并结合预处理阶段记录的缩放比例和填充值，将坐标映射回原图尺寸。最后使用 NMS 非极大值抑制去除重叠检测框，得到最终目标列表。

5.5 缺陷判定与串口回复

系统通过检测结果判断当前产品是否为缺陷品。程序中设置了 `DEFECT_CLASS_IDS` 参数，用于指定哪些类别属于缺陷类别。当该列表非空时，只要检测结果中存在对应类别，即判定为缺陷；当该列表为空时，程序将检测到任意目标视为缺陷。实际应用中可根据训练数据类别修改该参数，使系统适配不同产品和缺陷类型。

判定完成后，Jetson 通过串口向 STM32 返回 3 字节结果帧，格式为 `BB STATUS XOR`。其中 `STATUS=0x01` 表示检测到缺陷，需要剔除；`STATUS=0x02` 表示未检测到缺陷，正常放行。校验字节由帧头和状态字节异或得到，用于 STM32 端进行简单校验。

为了避免串口读取阻塞影响推理主循环，程序创建了后台线程持续接收串口数据，并将解析出的有效触发帧放入队列。主循环每隔固定时间检查队列，只有收到合法命令 `0x10` 时才启动拍照和推理流程。程序还设置了 `processing` 标志位，当上一帧尚未处理完成时跳过新的触发，避免重复推理造成流程混乱。

5.6 调试与运行配置

Jetson 端程序提供了若干运行参数，便于系统调试和现场部署。摄像头索引由 `CAM_INDEX` 指定，默认使用 `/dev/video0`；串口设备由 `SERIAL_PORT` 指定，Jetson Nano 硬件串口通常为 `/dev/ttyTHS1`，也可根据实际情况改为 USB 转 TTL 设备。串口波特率设置为 9600，与 STM32 端保持一致。

程序中 `SHOW_WINDOW` 用于控制是否显示检测画面。在调试阶段，可以开启窗口显示检测框和检测数量，便于检查摄像头视角和模型输出；在正式运行时可关闭显示窗口，减少额外资源占用。`DEBUG_RAW_HEX` 用于打印串口原始十六进制数据，方便检查触发帧和回复帧是否正确。

Jetson Nano 使用硬件串口时，需要关闭默认占用串口的系统服务，并确保当前用户具有串口访问权限。此外，STM32 与 Jetson 通信时必须共地，否则可能出现串口数据异常或通信不稳定。

5.7 本章小结

本章介绍了 Jetson Nano 端边缘 AI 推理系统设计。系统采用 YOLOv8n 模型和 TensorRT FP16 引擎完成目标检测，通过 letterbox 预处理保持图像比例，通过后处理解析检测框并完成 NMS 筛选；在缺陷判定方面，程序根据检测结果和类别配置生成缺陷或正常状态，并通过 UART 回复 STM32。该设计使视觉推理能够与 STM32 控制流程配合，完成传送带产品检测与自动分拣的边缘端识别功能。

第六章 系统集成与实验

6.1 系统集成流程

系统集成的目标是验证 Jetson Nano 边缘推理模块、STM32 实时控制模块、传送带执行机构和串口通信链路能否稳定协同工作。集成过程按照由单模块到整机联调的顺序进行，先分别验证 STM32 控制、Jetson 推理和串口收发，再进行完整流程测试。

STM32 端首先完成 GPIO、TIM2 PWM、USART1 和 FreeRTOS 任务运行验证。通过观察传送带电机运行状态，确认 TB6600 能够正确接收 PWM 脉冲；通过手动遮挡光电开关，确认 PA6 输入能够触发检测任务；通过控制 PA7 输出，确认气缸电磁阀能够完成推出和复位动作。

Jetson 端首先验证摄像头采集和 TensorRT 推理程序能否正常运行。程序启动后加载 `yolov8n_fp16.engine`，打开 USB 摄像头，并等待串口触发帧。调试阶段可开启检测窗口和串口十六进制打印，检查图像输入、检测框显示和串口数据是否正确。

在两端单独验证完成后，将 STM32 的 USART1 与 Jetson 串口连接，并保证两端共地。STM32 检测到产品后发送触发帧，Jetson 收到后执行推理并返回判定帧，STM32 根据返回结果控制传送带和气缸动作。该过程构成系统完整闭环。

6.2 串口通信验证

串口通信是 STM32 与 Jetson 协同工作的关键。实验中首先验证 STM32 上行触发帧是否正确发送。根据协议设计，STM32 发送帧格式为 `AA 55 10 01 00 11`，其中 `0x11` 为 `0x10 ^ 0x01 ^ 0x00` 的校验结果。

Jetson 返回帧格式为 `BB STATUS XOR`。当检测结果为缺陷品时，返回 `BB 01 BA`；当检测结果为正常品时，返回 `BB 02 B9`。STM32 接收后检查帧头和 XOR 校验，若校验正确则更新检测结果；若超时或校验失败，则按正常品放行。

通信验证可采用串口调试工具或逻辑分析仪进行。测试内容包括帧头是否正确、波特率是否一致、字节顺序是否正确、校验值是否匹配以及异常帧是否会被丢弃。测试记录表如表 6-1 所示。

| 测试项目 | 预期结果 | 实测结果 |

| --- | --- | --- |

| STM32 发送触发帧 | `AA 55 10 01 00 11` | 待填写 |

| Jetson 返回缺陷帧 | `BB 01 BA` | 待填写 |

| Jetson 返回正常帧 | `BB 02 B9` | 待填写 |

| 错误校验帧处理 | STM32 按正常放行 | 待填写 |

| 通信超时处理 | STM32 按正常放行 | 待填写 |

6.3 功能测试

功能测试用于验证系统能否完成从产品到位到分拣执行的完整流程。测试时将待测产品放置在传送带上，使其经过光电开关检测位置。系统应依次完成光电触发、传送带停止、Jetson 拍照推理、串口返回结果、气缸动作或正常放行、传送带恢复运行。

缺陷品测试时，Jetson 推理结果应返回 `STATUS=0x01`。STM32 接收到缺陷结果后，控制 PA7 输出高电平，电磁阀动作并驱动气缸推出，保持约 1000 ms 后复位，最后恢复传送带运行。

正常品测试时，Jetson 推理结果应返回 `STATUS=0x02`。STM32 接收到正常结果后不触发气缸，直接恢复传送带运行，使产品继续前进。

为验证系统容错能力，还需要进行异常测试。可通过暂时断开 Jetson 串口、发送错误校验帧或关闭推理程序，观察 STM32 是否在超时后按正常品放行，避免传送带长时间停止。

| 测试项目 | 测试方法 | 预期结果 | 实测结果 |

| --- | --- | --- | --- |

| 光电触发测试 | 遮挡光电开关 | 传送带停止并发送触发帧 | 待填写 |

| 缺陷品剔除测试 | 放置缺陷样品 | 气缸推出并复位 | 待填写 |

| 正常品放行测试 | 放置正常样品 | 气缸不动作，传送带恢复 | 待填写 |

| 重复触发测试 | 产品停留在光电处 | 不连续重复触发 | 待填写 |

| 超时容错测试 | Jetson 不返回数据 | 超时后正常放行 | 待填写 |

6.4 性能测试

性能测试主要关注系统端到端延迟和 Jetson 推理耗时。端到端延迟指从光电开关触发到 STM32 执行分拣动作之间的时间，包含传送带停止、串口发送、图像采集、模型推理、后处理、串口回复和控制执行等环节。

Jetson 端推理耗时可进一步分解为图像采集时间、预处理时间、TensorRT 推理时间、后处理时间和串口回复时间。通过在程序关键位置记录时间戳，可以得到每个阶段的耗时。STM32 端可通过串口打印、逻辑分析仪或示波器观察触发信号、串口帧和气缸控制信号之间的时间关系。

性能记录表如表 6-3 所示，后续可根据实际测试数据填写平均值、最大值和最小值。

| 指标 | 平均值 | 最大值 | 最小值 |

| --- | --- | --- | --- |

| 图像采集时间 / ms | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

| 图像预处理时间 / ms | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

| TensorRT 推理时间 / ms | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

| 后处理时间 / ms | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

| 串口通信时间 / ms | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

| 端到端延迟 / ms | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

根据系统设计，影响端到端延迟的主要因素包括模型推理速度、摄像头取帧速度、串口通信等待时间和气缸动作时间。其中，TensorRT FP16 引擎能够降低模型推理耗时；后台串口读取线程能够减少主循环阻塞；STM32 端任务同步机制保证各步骤按顺序执行。

6.5 检测效果测试

检测效果测试用于评估视觉模型对缺陷品和正常品的区分能力。测试时应准备一定数量的正常样品和缺陷样品，在相同传送带速度和光照条件下进行多次检测，记录检测结果与真实类别之间的关系。

对于目标检测模型，可使用准确率、误检率和漏检率评价系统效果。误检指正常品被判定为缺陷品，漏检指缺陷品被判定为正常品。若数据集标注较完整，也可以进一步计算 mAP、Precision 和 Recall 等指标。

| 样品类型 | 样品数量 | 正确识别数 | 误检数 | 漏检数 | 正确率 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 正常品 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | - | 待填写 |

| 缺陷品 | 待填写 | 待填写 | - | 待填写 | 待填写 |

为验证系统鲁棒性，可在不同光照条件、不同产品摆放角度和不同传送带速度下重复测试。若发现误检或漏检较多，可从训练样本数量、类别配置、置信度阈值、摄像头角度和补光条件等方面进行调整。

6.6 本章小结

本章设计了系统集成与实验测试方案，分别从串口通信、完整功能、系统性能和检测效果四个方面验证传送带视觉缺陷检测与自动分拣系统。实验流程由单模块测试逐步过渡到整机联调，能够检查 STM32 控制、Jetson 推理、UART 通信和执行机构动作是否协同正常。由于具体性能和检测精度需要结合实物平台测量，本章给出了相应测试表格和记录指标，为后续实测数据整理提供依据。

第七章 总结与展望

7.1 工作总结

本文围绕传送带产品缺陷检测与自动分拣需求，设计并实现了一种基于边缘 AI 的视觉检测与控制系统。系统采用 Jetson Nano 作为边缘推理平台，负责摄像头图像采集、YOLOv8n 模型推理和缺陷判定；采用 STM32F103C6 作为实时控制器，负责光电开关检测、传送带启停、串口通信和气缸剔除控制。两部分通过 UART 串口协议完成协同，形成了从产品到位检测到分拣执行的闭环流程。

在系统总体设计方面，本文根据实时检测、自动分拣和低成本实现的需求，确定了“边缘推理 + 嵌入式控制”的异构架构。该架构将计算量较大的视觉识别任务交由 Jetson Nano 处理，将实时性要求较高的传感器检测和执行机构控制交由 STM32 处理，使系统结构更加清晰，也便于后续扩展。

在硬件设计方面，系统完成了传送带、光电开关、USB 摄像头、STM32 控制板、TB6600 步进电机驱动器、电磁阀和气缸等模块的选型与连接设计。STM32 通过 TIM2 输出 PWM 信号控制步进电机运行，通过 GPIO 读取光电开关状态并控制气缸动作，通过 USART1 与 Jetson Nano 通信，实现了检测、推理和执行机构之间的硬件联动。

在嵌入式软件设计方面，系统基于 FreeRTOS 将 STM32 端程序划分为光电检测任务、控制任务和串口任务，并通过三个信号量实现任务同步。串口通信采用固定短帧协议和 XOR 校验机制，STM32 在通信超时或校验失败时默认正常放行，避免系统长时间停滞。针对 STM32F103C6 SRAM 较小的问题，系统对 FreeRTOS heap 和任务栈进行了精简配置，提高了低资源条件下的运行可行性。

在边缘推理设计方面，Jetson Nano 端程序实现了摄像头采集、letterbox 预处理、TensorRT FP16 推理、YOLO 输出解析、NMS 后处理和缺陷判定。程序通过后台线程接收串口数据，并在收到 STM32 触发帧后执行一次推理流程，将结果以 `BB STATUS XOR` 格式返回 STM32。该设计使视觉推理能够嵌入传送带控制流程中，满足系统在线检测需求。

总体来看，本文完成了一个低成本、可运行、结构清晰的传送带视觉缺陷检测与自动分拣系统原型。系统将深度学习推理、边缘计算、嵌入式实时控制和执行机构控制结合起来，具备一定的工程实践价值。

7.2 系统特点

本文系统具有以下特点：

1. 采用 Jetson Nano 与 STM32F103C6 的异构架构，将视觉计算和实时控制分离，降低了单一控制器承担复杂任务的压力。

2. 使用 YOLOv8n 与 TensorRT FP16 引擎进行边缘推理，在有限算力条件下兼顾检测速度和部署效率。

3. STM32 端基于 FreeRTOS 实现多任务协同，使光电检测、串口通信和分拣控制流程更加清晰。

4. 设计了轻量级 UART 自定义协议，帧结构简单，便于 MCU 解析，并通过 XOR 校验和超时放行提高系统容错能力。

5. 在 10 KB SRAM 的 STM32F103C6 上完成 FreeRTOS 任务配置和运行，体现了低资源嵌入式平台下的软件裁剪与资源控制思路。

7.3 不足与展望

虽然本文系统完成了基本的视觉检测与自动分拣功能，但仍存在一些不足。

首先，系统检测效果依赖模型训练数据和现场光照条件。如果样本数量不足、缺陷类型不完整或摄像头光照不稳定，可能出现误检和漏检。后续可补充更多缺陷样本，优化数据集标注，并加入补光装置，提高模型在不同环境下的鲁棒性。

其次，当前系统采用单摄像头和单工位检测方式，适合小型传送带实验平台。若应用于更复杂的工业产线，需要进一步考虑多相机检测、多工位协同和连续高速运行条件下的时序控制问题。

再次，STM32 与 Jetson 之间使用 UART 通信，结构简单但扩展能力有限。后续可根据应用需求升级为 Modbus、CAN 或以太网通信，提高系统在工业现场中的兼容性和抗干扰能力。

此外，当前系统缺少上位机监控界面和数据统计功能，检测记录、异常状态和设备运行情况不便长期追踪。后续可增加 Web 或桌面监控界面，实现检测结果保存、缺陷数量统计、运行状态显示和参数在线配置。

最后，随着边缘 AI 硬件的发展，后续可将 Jetson Nano 替换为算力更高、能效更好的平台，如 Jetson Orin Nano，以支持更复杂的检测模型和更高的生产节拍。同时，也可以进一步研究模型量化、剪枝和多线程流水线优化，提高系统整体实时性。

8.4 本章小结

本章对全文工作进行了总结，概括了系统在总体架构、硬件设计、嵌入式软件和边缘 AI 推理方面完成的主要内容，并分析了系统特点与不足。后续工作可从检测精度、通信方式、数据管理、系统扩展和边缘硬件升级等方面继续改进，使系统更接近实际工业应用需求。