第七章 总结与展望

7.1 工作总结

本文围绕传送带产品缺陷检测与自动分拣需求，设计并实现了一种基于边缘 AI 的视觉检测与控制系统。系统采用 Jetson Nano 作为边缘推理平台，负责摄像头图像采集、YOLOv8n 模型推理和缺陷判定；采用 STM32F103C6 作为实时控制器，负责光电开关检测、传送带启停、串口通信和气缸剔除控制。两部分通过 UART 串口协议完成协同，形成了从产品到位检测到分拣执行的闭环流程。

在系统总体设计方面，本文根据实时检测、自动分拣和低成本实现的需求，确定了“边缘推理 + 嵌入式控制”的异构架构。该架构将计算量较大的视觉识别任务交由 Jetson Nano 处理，将实时性要求较高的传感器检测和执行机构控制交由 STM32 处理，使系统结构更加清晰，也便于后续扩展。

在硬件设计方面，系统完成了传送带、光电开关、USB 摄像头、STM32 控制板、TB6600 步进电机驱动器、电磁阀和气缸等模块的选型与连接设计。STM32 通过 TIM2 输出 PWM 信号控制步进电机运行，通过 GPIO 读取光电开关状态并控制气缸动作，通过 USART1 与 Jetson Nano 通信，实现了检测、推理和执行机构之间的硬件联动。

在嵌入式软件设计方面，系统基于 FreeRTOS 将 STM32 端程序划分为光电检测任务、控制任务和串口任务，并通过三个信号量实现任务同步。串口通信采用固定短帧协议和 XOR 校验机制，STM32 在通信超时或校验失败时默认正常放行，避免系统长时间停滞。针对 STM32F103C6 SRAM 较小的问题，系统对 FreeRTOS heap 和任务栈进行了精简配置，提高了低资源条件下的运行可行性。

在边缘推理设计方面，Jetson Nano 端程序实现了摄像头采集、letterbox 预处理、TensorRT FP16 推理、YOLO 输出解析、NMS 后处理和缺陷判定。程序通过后台线程接收串口数据，并在收到 STM32 触发帧后执行一次推理流程，将结果以 `BB STATUS XOR` 格式返回 STM32。该设计使视觉推理能够嵌入传送带控制流程中，满足系统在线检测需求。

总体来看，本文完成了一个低成本、可运行、结构清晰的传送带视觉缺陷检测与自动分拣系统原型。系统将深度学习推理、边缘计算、嵌入式实时控制和执行机构控制结合起来，具备一定的工程实践价值。

7.2 系统特点

本文系统具有以下特点：

1. 采用 Jetson Nano 与 STM32F103C6 的异构架构，将视觉计算和实时控制分离，降低了单一控制器承担复杂任务的压力。

2. 使用 YOLOv8n 与 TensorRT FP16 引擎进行边缘推理，在有限算力条件下兼顾检测速度和部署效率。

3. STM32 端基于 FreeRTOS 实现多任务协同，使光电检测、串口通信和分拣控制流程更加清晰。

4. 设计了轻量级 UART 自定义协议，帧结构简单，便于 MCU 解析，并通过 XOR 校验和超时放行提高系统容错能力。

5. 在 10 KB SRAM 的 STM32F103C6 上完成 FreeRTOS 任务配置和运行，体现了低资源嵌入式平台下的软件裁剪与资源控制思路。

7.3 不足与展望

虽然本文系统完成了基本的视觉检测与自动分拣功能，但仍存在一些不足。

首先，系统检测效果依赖模型训练数据和现场光照条件。如果样本数量不足、缺陷类型不完整或摄像头光照不稳定，可能出现误检和漏检。后续可补充更多缺陷样本，优化数据集标注，并加入补光装置，提高模型在不同环境下的鲁棒性。

其次，当前系统采用单摄像头和单工位检测方式，适合小型传送带实验平台。若应用于更复杂的工业产线，需要进一步考虑多相机检测、多工位协同和连续高速运行条件下的时序控制问题。

再次，STM32 与 Jetson 之间使用 UART 通信，结构简单但扩展能力有限。后续可根据应用需求升级为 Modbus、CAN 或以太网通信，提高系统在工业现场中的兼容性和抗干扰能力。

此外，当前系统缺少上位机监控界面和数据统计功能，检测记录、异常状态和设备运行情况不便长期追踪。后续可增加 Web 或桌面监控界面，实现检测结果保存、缺陷数量统计、运行状态显示和参数在线配置。

最后，随着边缘 AI 硬件的发展，后续可将 Jetson Nano 替换为算力更高、能效更好的平台，如 Jetson Orin Nano，以支持更复杂的检测模型和更高的生产节拍。同时，也可以进一步研究模型量化、剪枝和多线程流水线优化，提高系统整体实时性。

8.4 本章小结

本章对全文工作进行了总结，概括了系统在总体架构、硬件设计、嵌入式软件和边缘 AI 推理方面完成的主要内容，并分析了系统特点与不足。后续工作可从检测精度、通信方式、数据管理、系统扩展和边缘硬件升级等方面继续改进，使系统更接近实际工业应用需求。